|  | Сведения о сертификации: Сертификат соответствия №ТС RU C-RU.ЦС01.В.01451 серия RU №0619310, срок действия по 24.09.2022г. ЛАМПА ГАЗОРАЗРЯДНАЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МОДЕЛИ AerVita T8 UVC 15W G13 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ |
| --- | --- |
| Применение Лампа газоразрядная ультрафиолетового излучения AerVita T8 UVC 15W G13 применяется для бактерицидной обработки воздуха помещений в приборах закрытого типа в присутствии людей, а также открытого типа в отсутствии людей. Кроме того, эта лампа применяется для дезинфекции питьевой воды, сточных вод, систем кондиционирования воздуха, холодильных камер, упаковочных материалов и т.п. Описание: Лампа AerVita T8 UVC 15W G13 представляет собой двухцокольную газоразрядную лампу низкого давления. Она состоит из трубчатого стеклянного корпуса с токоподводящими цоколями по краям. Структура специального стекла лампы, присутствие в колбе амальгамы и применение специального материала электродов позволяют излучать лампе коротковолновое ультрафиолетовое излучение в жестком спектре С (UV-C), с максимальной длиной волны 253,7нм, обладающее бактерицидным действием. Излучение способно убивать микроорганизмы (вирусы, бактерии, плесень и другие патогены) путём уничтожения нуклеиновых кислот, нарушая их ДНК, в результате чего они не в состоянии выполнять жизненно важные клеточные функции. Специальное стекло колбы при этом отфильтровывает 185-нм линию спектра, ответственную за образование озона. ВНИМАНИЕ! Открытое облучение возможно только в отсутствии людей, чтобы избежать вредного воздействия ультрафиолетовых лучей на глаза и кожу. Необходимо беречь от детей. Требует специальной утилизации. | Технические характеристики Геометрические размеры и масса лампы: # A: Max(мм); # B: Max(мм); # B: Min(мм); # C: Мax(мм); # Ø: (мм); # Масса нетто (г). 437.4; 444.5; 442.1; 451.6; 26; 48. Габаритные размеры, вместимость и масса упаковки: Количество в упаковке, (шт); Масса упаковки нетто (кг); Масса упаковки брутто (кг); Габариты упаковки, мм. 25; 1,2; 1,6; 466х148х148. 200; 9,6; 14,6; 935х325х325. Мощность лампы 15 Вт Напряжение электросети 220 В Тип цоколя (база) G13 (Bi-pin) Сила тока 0,31 А Эффективное напряжение минимальное 46 В номинальное 55 В максимальное 64 В Мощность бактерицидного потока 4,9 Вт Срок службы 9000 часов Лампа соответствует требованиям: - TP TC 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования», - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» |