ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Витрины холодильной «Вена»

|  | Вена 1,00 | Вена 1,25 |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания частотой 50Гц, В | от 220 до 240 |  |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 400 и 450 |  |
| Режим работы | продолжительный |  |
| Температура внутреннего объема при температуре окружающей среды от 12С до 25С | от 0С до 8С |  |
| Количество полок выкладки | 3 |  |
| Площадь выкладки, м² | 1,5 | 2,3 |
| Полезный объем витрины, м³ | 280 | 360 |
| Расход электроэнергии за сутки при температуре окружающего воздуха 25С, кВт ч | не более 8 |  |
| Холодильный агент | R-134 А |  |
| Масса заправляемого холодильного агента, кг |  | 0,290 |
| Мотор-компрессор | Embraco Aspera NE 2130 Z и NE 2134 Z (или аналоги) |  |
| Электронный блок управления | Eliwell ID 974 |  |
| Лампы, применяемые для освещения полок и столешницы | светодиодные, 4 шт |  |
| Масса, кг, не более | 200 | 250 |
| Габаритные размеры витрины,  4 мм: |  |  |
| Высота | 1245 |  |
| Ширина | 1000 | 1250 |
| Глубина | 780 |  |
| Автоматическая оттайка витрины и удаление (испарение) конденсата | имеются |  |

Наружные и внутренние детали витрины «Вена» могут быть окрашены в любые цвета по RAL каталогу и дополнительно покрыты слоем износостойкого лака, дно витрины выполнено из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 202, полочки стеклянные, верхняя крышка витрины окрашенная.

Витрины серии «Вена» имеют динамическое охлаждение в полностью охлаждаемом внутреннем объеме витрины при минимальной разнице температуры по полкам.

Освещение осуществляется с помощью 4-х светодиодных светильников, установленных над каждой полкой.

Внимание!

Для облегчения сервисного обслуживания и ремонта, витрины «Вена» имеют легко съемный  холодильный агрегат.