РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАШИНЫ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РЕЗКИ

SINMAG HS-3

ВВЕДЕНИЕ

УСТАНОВКА МАШИНЫ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ

ЧИСТКА И УХОД

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Машина  SINMAG серии HS-3 предназначена для порционной нарезки бисквитных изделий. На конвейерной ленте изделия транспортируются к ножам.

При необходимости, мы можем вставить дополнительный нож. Расстояние между ножами должно быть минимум 5 мм, максимум 135 мм. Так как ширина конвейерной ленты составляет 380 мм, ширина бисквита должна быть менее 380 мм, а высота - менее 150 мм.

Перед эксплуатацией машины и ее сервисного обслуживания внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Следование инструкции по эскплуатации обеспечит долгие годы  бесперебойной работы машины.

Все данные, рисунки, технические характеристики основаны на информации о машине, имеющейся на момент печати инструкции.

SINMAG оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления. Свяжитесь с нами в случае возникновения вопросов по поводу эсплуатации или сервисного обслуживания машины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель |  | HS-3 |
| --- | --- | --- |
| Производительность |  | 3500 изделий/ч |
| Габариты | Ширина | 690 |
|  | Глубина | 1160 |
|  | Высота | 1148 |
| Стандартные комплектующие |  | 3 ножа |
| Примечание |  | Может регулироваться толщина нарезки изделий |

УСТАНОВКА МАШИНЫ

После того, как вы распаковали машину, осмотрите ее на наличие деффектов, которые могли возникнуть во время ее транспортировки. В случае обнаружения деффектов, вы должны с нами связаться до того, как приступите к эксплуатации машины. Никогда не работайте с неисправной машиной.

Устанавливайте машину на плоскую, ровную поверхность. Колесики на ножках машины облегчают ее установку и перемещение. Для устойчивости машины колесики нужно заблокировать.

Убедитесь в том, что электрические характеристики машины совместимы с вашей электросестью. Данные указаны на заводской табличке машины. Попросите профессионала подключить машину к заземленному источнику питания.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ

Перед началом работы нужно проверить хорошо ли закреплены ножи. Поверните ручку рис.1 для того, чтобы отрегулировать натяжение ножей.

Включите машину и проверьте работу конвейерной ленты.

Рис.1

Knob – ручка

Рис. 2

Screw- винт

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ

1.Установите ширину направляющей планки (обычно ширина 3х изделий). Измените высоту ножей в зависимости от того, какой толщины вы хотите получить сегменты.

2. Включите блок питания.

3. Поместите хлебобулочные или бисквитные изделия на конвейерную ленту.

ЗАМЕНА НОЖЕЙ

- Открутите ручку, как показано на рис. 1.

- Откройте коробку.

- Уберите старые ножи.

- Вставьте новые ножи и закрутите ручку.

ЧИСТКА И УХОД

- Всегда держите в чистоте конвейерную ленту. Очищайте ее водой или при помощи кисточки.

- Не забывайте отключать ее от сети. Внешние части машины очищайте мягкой тряпкой, внутренние — кисточкой.

- Всегда очищайте машину от хлебных крошек.

ВНИМАНИЕ

- Будьте осторожны вблизи работающих ножей.

- Если ножи затупились, отключите машину и замените их.

| Номер части | Код части | Название часть |
| --- | --- | --- |
| HS3001 | 13HS-03-01 | Подставка для ножа (Слева) 1 |
| HS3002 | 13HS-02 | Ножевая рама (слева) |
| HS3003 | 13HS-01 | Ножевая рама (справа) |
| HS3004 | 13HS-04-01 | Подставка для ножа (Справа) 1 |
| HS3005 | 13HS-03-02 | Подставка для ножа (Слева) 2 |
| HS3006 | 15SSD2280*380*2 | Конвейерная лента |
| HS3007 | 14SS-19-00 | Ролик 2 |
| HS3008 | 14SS-18-00 | Ролик 1 |
| HS3009 | 16KGLTBSY-330 | Выключатель |
| HS3010 | 15SBL8*50 | Пластиковая кнопка |
| HS3011 | 14SM302-06 | Пластиковый болт |
| HS3012 | 15LZLC3 | Колесико |
| HS3013 | 13HS-05-01 | Защитная крышка (Слева) 1 |
| HS3014 | 13HS-05-02 | Защитная крышка (Слева) 2 |
| HS3015 | 14HS-07 | Тяга |
| HS3016 | 14DPHS-3 | Ножи |
| HS3017 | 13HS-06-02 | Защитная крышка (Справа) 1 |
| HS3018 | 13HS-06-01 | Защитная крышка (Справа) 2 |
| HS3019 | 16MDLHS3-1 | Электромотор |
| HS3020 | 15DPLZ560 | Тройной ремень |
| HS3021 | 14HS-09 | Приводной ременный шкив |
| HS3022 | 14HS-15 | Сердечник |
| HS3023 | 14HS-11 | Шатун |
| HS3024 | 16MDLHS3-1 | Редукторный двигатель |