Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

SM-4525

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием машины. Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики машины без предупреждения.

Содержание

| 1. Предисловие | 2 |
| --- | --- |
| 2. Размеры машины и размеры деревянного короба для транспортировки машины | 3 |
| 2.1 Размеры машины | 3 |
| 2.2 Размеры деревянного короба для транспортировки машины | 3 |
| 3. Компоненты панели управления | 4 |
| 4. Схемы | 5 |
| 4.1 Схема машины в сборке | 5 |
| 4.2 Схема платы | 6 |
| 4.3 Схема системы продува | 7 |
| 4.4 Схема системы нагрева | 9 |
| 4.5 Схема конвейера | 10 |
| 5. Таблица технических параметров | 11 |
| 6. Установка | 12 |
| 7. Эксплуатация | 13 |
| 8. Техническое обслуживание | 14 |
| 9. Принципиальная схема | 15 |
| 10. Устранение неисправностей | 17 |
| 11. Упаковочный лист | 18 |

1. Предисловие

- Благодарим за то, что приобрели нашу машину. Это безопасная, практичная и эффективная машина для усадки пленки.

- Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Соблюдайте правила безопасности.

- Производитель оставляет за собой право модифицировать машину с целью улучшения ее рабочих характеристик.

- Сохраняйте инструкцию.

- В случае возникновения неисправностей или проблем с работой машины обратитесь к поставщику.

- Меры безопасности:

  - Главный выключатель и кабели должны соответствовать электрическим характеристикам машины.

  - Убедитесь, что упаковываемая продукция не протекает во избежание поражения оператора электрическим шоком.

  - Не используйте машину в среде с повышенной влажностью и высоким содержанием пыли.

  - Не вставляйте металлические детали в лезвие.

  - Отключите машину от сети перед проведением технического обслуживания.

  - Не касайтесь областей, отмеченных предупредительными стикерами.

- Данная машина широко используется для упаковки продуктов питания, игрушек, скобяных товаров, косметики, лекарств, книг, деревянных изделий и электрических приборов.

- Занимает мало места, является простой в управлении.

- Уникальный дизайн обеспечивает равномерное распределение тепла.

- Работает с ПФХ, ПП и ПОФ пленкой.

- Нагревательная трубка изготовлена из нержавеющей стали: нагревается быстро, служит дольше.

- В конструкции машины использованы электрические детали и двигатели от известных производителей.

2. Размеры машины и размеры деревянного короба для транспортировки машины

2.1 Размеры машины

2.2 Размеры деревянного короба для транспортировки машины

3. Компоненты панели управления

Вкл./Выкл.

Управляющее  Выкл. Вентилятор Температура Контрол. Аварийное

напряжение       нагрева                                          скорости  откл.

- Выключатель питания: используется для включения/выключения машины.

- Индикатор запуска: указывает на наличие или отсутствие управляющего напряжения.

- Индикатор нагрева: указывает на работу или бездействие системы нагрева.

- Индикатор вентилятора: указывает на работу или бездействие системы продува.

- Контроллер температуры: используется для установки температуры.

- Электрический контроллер скорости: используется для контроля скорости конвейерной ленты.

- Аварийное отключение: используется для экстренной остановки машины.

- Пусковой выключатель: используется для запуска управляющего напряжения.

- Выключатель нагрева: используется для включения/отключения нагрева.

- Выключатель вентилятора: используется для включения/отключения системы продува.

4. Схемы

4.1 Схема машины в сборке

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание | 1 |
| 2 | Система продува | 1 |
| 3 | Блок управления | 1 |
| 4 | Система нагрева | 2 |
| 5 | Система подачи | 1 |

4.2 Схема платы

| № | Код | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QF1 | Электромагнитный выключатель C32N1PC2A | 1 |
| 2 | KM3 | Контактор электромагнитного выключателя LC1-D0910 | 1 |
| 3 | KM1 | Электромагнитный контактор системы продува LC1-D0910 | 1 |
| 4 | KM2 | Электромагнитный контактор системы нагрева LC1-D3210 | 1 |
| 5 | KT1 | Промежуточное реле AH5B | 1 |

4.3 Схема системы продува

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Внутренняя часть печи | 1 |
|  | Внешняя часть печи | 1 |
|  | Турбина внутреннего вентилятора | 1 |
|  | Внутренняя плита канала продува | 1 |
|  | Опорная планка нагревательной трубки | 2 |
|  | Внешняя боковая плита печи | 2 |
|  | Внутренняя боковая плита печи | 2 |
|  | Направляющая плита на входе в печь | 2 |
|  | Слот крепления изоляционной заслонки | 2 |
|  | Изоляционная заслонка | 2 |
|  | Прижимная плита изоляционной заслонки | 2 |
|  | Уплотнитель изоляционной плиты | 20 |
|  | Боковая изоляционная плита | 2 |
|  | Передняя изоляционная плита | 1 |
|  | Задняя изоляционная плита | 1 |
|  | Двигатель 0,37 кВт | 1 |
|  | Колесо вентилятора 7'' | 1 |
|  | Винт типа GB М5*25-25 | 20 |
|  | Винт типа GB М4*10-10 | 6 |
|  | Внутренняя шестигранная ручка М8*25 | 4 |
|  | Винт типа GB М4*8-8 | 78 |
|  | Панель управления | 1 |
|  | Винт типа GB М5*10-10 | 2 |
|  | Головка типа + М5*10 | 4 |

4.4 Схема системы нагрева

| № | Наименование | Кол-во | № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø11 нагревательная трубка | 12 | 6 | Соединительная плита нагревательной трубки 1 | 2 |
| 2 | Керамическое покрытие нагревательной трубки | 24 | 7 | Соединительная плита нагревательной трубки 2 | 6 |
| 3 | Фиксирующее кольцо нагревательной трубки | 24 | 8 | Шайба типа GB SMWC 5 | 12 |
| 4 | Гайка типа GB SNC1 M5-N | 24 | 9 | Шайба типа GB SW 5 | 12 |
| 5 | Контакт | 9 | 10 | Керамическая заглушка нагревательной трубки | 24 |

4.5 Схема конвейера

| № | Наименование | Кол-во | № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вал привода конвейера | 1 | 12 | Стопорное кольцо | 2 |
| 2 | Соединительный элемент типа GB | 1 | 13 | JIS B 2804 уплотнительное кольцо 52 | 2 |
| 3 | Клин соединительного элемента типа GB CSK6*70 | 1 | 14 | Шестигранный винт с потайной головкой М10*80 | 2 |
| 4 | Фиттинг звездочки 08B-21 | 2 | 15 | Шестигранный винт с потайной головкой М10*20 | 2 |
| 5 | 08B цепь | 2 | 16 | 06В-24 Звездочка | 1 |
| 6 | Приводные валы | 1 | 17 | Звездочка IS0-21Z 06B-1-21SB40H25L12. OS | 1 |
| 7 | Валик конвейера | 81 | 18 | JWD двигатель 180 Вт | 1 |
| 8 | Термостойкая силиконовая трубка | 81 | 19 | Клин соединительного элемента типа GB CSK6*25 | 1 |
| 9 | Звездочка IS0-21Z 08B-1-21SB70H35L35. ON | 2 | 20 | Шестигранный винт с потайной головкой М6*20 | 4 |
| 10 | Подшипники качения 6301 GB 276-91 | 2 | 21 | 06B цепь | 1 |
| 11 | JIS B 2804 уплотнительное кольцо 52 | 2 |  |  |  |

5. Таблица технических параметров

| Модель | SM-4525 | SM-5030 |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания | 3 фазы 380 В АС 50/60 Гц 3 фазы 220 В АС 50/60 Гц | 3 фазы 380 В АС 50/60 Гц 3 фазы 220 В АС 50/60 Гц |
| Мощность | 10 кВт | 15 кВт |
| Размер входа в туннель | Ш450*В250 | Ш500*В300 |
| Размеры машины | Д1330*Ш750*В1380 | Д1620*Ш770*В1390 |
| Производительность | 2000-3000/ч | 2000-3000/ч |
| Вес | 185 кг | 220 кг |

6. Установка

- Снимите сначала верхний лист картона, а затем упаковку по бокам.

- Поднимите и установите машину на плоскую поверхность.

- Отрегулируйте ножки, чтобы выровнять машину.

- Основа, на которую устанавливается машина, находится в отдельном коробе. Необходимо достать основу из короба и установить на нее машину, зафиксировав ее винтами.

- Убедитесь, что напряжение питания в сети соответствует напряжению, указанному на шилде машины.

7. Эксплуатация

- Включите главный выключатель питания и нажмите кнопку запуска, затем включите переключатель системы продува.

- Сначала должен включиться вентилятор, затем туннель должен разогреться.

- Включите электрический контроллер скорости на панели управления, запустится конвейер. Скорость конвейера регулируется при помощи ручки на контроллере скорости.

- Включите выключатель нагрева на панели управления. Чтобы установить температуру от 150 до 170°С, поверните ручку контроллера температуры.

- После того, как температура достигнет установленного уровня, индикатор нагрева погаснет, и нагревательная трубка перестанет нагреваться.

- Переведите выключатель нагрева в позицию Выкл. до того, как завершите работу. Продувание остановится автоматически.

- Переведите выключатель продува в позицию Выкл. после того, как вентилятор остановится, и отключите питание машины.

8. Техническое обслуживание

- Очищайте ролики конвейера от остатков пленки и пыли после завершения работы.

- Регулярно смазывайте коробку передач двигателя конвейера.

- Ежемесячно следует открывать панель переключателей и очищать внутренности от пыли.

- Регулярно смазывайте цепь и другие движущиеся детали.

9. Принципиальная схема

3 фазы 380 В АС

Подача воздуха

Нагревательная трубка

Источник питания

Подача воздуха

Таймер

Контроллер температуры

Двигатель Охлаждающий

конвейера     вентилятор

3 фазы 220 В АС

Нагревательная трубка

Подача воздуха

Источник питания

Подача воздуха

Таймер

Контроллер температуры

Двигатель Охлаждающий

конвейера     вентилятор

10. Устранение неисправностей

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Неудовлетворительный эффект усадки | Температура слишком низкая или высокая | Отрегулируйте температуру |
|  | Скорость конвейер не достаточно высокая | Отрегулируйте скорость |
|  | Ролики конвейер не работают | Добавьте смазки |
| Слишком сильный шум | Недостаток смазки | Добавьте смазки |
| Нагреватель не контролируется | Контроллер температуры неисправен | Замените контроллер температуры |
| Нет нагрева или температура слишком низкая после разогрева | Недостаточное напряжение на входе | Проверьте напряжение на входе |
|  | Провод питания отошел | Проверьте провод |
|  | Нагревательная трубка выгорела | Замените нагревательную трубку |
|  | Переключатель нагревателя неисправен | Замените переключатель нагревателя |
| Внезапное отключение | Сработал выключатель | Проверьте сеть и включите снова |

11. Упаковочный лист

| № | Наименование | Характеристика | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Машина |  | 1 компл. |
|  | Отвертка "+" | 150 мм | 1 шт. |
|  | Руководство по эксплуатации |  | 1 шт. |

Напряжение питания:

380 В, 50/60 Гц, 3 фазы

Напряжение питания:

220 В, 50/60 Гц, 1 фаза

Осторожно!

Высокая температура!

Смазывайте цепи еженедельно!

Направление движения

Машина должна быть заземлена

Осторожно!

Высокое напряжение!

Осторожно!

Режущие части!